
徐州海伦哲专用车辆有限公司

监控系统工程

招

标

文

件

2021年7月 9日

徐州海伦哲专用车辆有限公司监控系统工程标书
本着公平、公正、公开的原则，现就徐州海伦哲专用车辆有限公司监控工程向社会公开招标，具体方案如下：：

一、项目概况：

1.工程名称：徐州海伦哲专用车辆有限公司监控系统工程
2.坐落位置：徐州金山区经济开发区宝莲寺路19号

3.工程类型：新安装监控

4.委托方式：包工包料

5.实施时间：在招标完成后5天内

二、改造内容、质量标准及要求

1.新安装73个监控摄像机用于厂区车间办公楼安全监控 

2.其中厂区道路6个监控、车间30个监控，办公楼23个监控，其他区域15个监控。

	新增及更换监控数量

	序号
	区域
	新增点数
	更换点数
	合计/个

	1
	厂区道路
	2
	4
	6

	2
	车间
	30
	0
	30

	3
	调试场
	1
	1
	2

	4
	成品库
	5
	0
	5

	5
	综合楼（食堂）
	6
	1
	7

	6
	办公楼
	23
	0
	23

	合计/个
	73


监控信号通过企业网络接入机房硬盘录像机。

维修现有监控2个，增加2个预留点（布线），增加危废库一条主线（布线），及一台8口POE交换机。
三、项目清单及实现目的
	一、前端设备
	　
	　
	　
	　

	序号
	名称
	参数
	品牌
	单位
	数量

	1
	400万双光全彩网络枪机
	400万像素双光全彩筒型网络摄像机；支持POE供电；支持SmartH.265；最大分辨率：3072*1728；
	海康威视
	台
	46

	2
	400万星光级网络半球
	400万像素网络摄像机；支持POE供电；支持SmartH.265；最大分辨率：2560*1440；内置音频
	海康威视
	台
	20

	3
	400万6寸高速球机（POE）
	400万像，23倍数字变焦，360度旋转；支持POE供电；支持SmartH.265；最大4分辨率：2560*1440；
	海康威视
	台
	3

	4
	防爆枪机
	防爆摄像头400万高清监控摄像机红外夜视POE
	海康威视
	台
	4

	二、集中式存储设备
	　

	1
	硬盘录像机
	网络视频接入：64路；支持8个硬盘位；h.265编码
	海康威视
	台
	2

	2
	监控专用硬盘
	8TB，7200转，监控专用硬盘
	西部/希捷
	台
	8

	三、图像传输设备及线缆
	　

	1
	千兆交换机
	千兆POE铁壳交换机
	海康/H3C
	台
	按需

	2
	光纤收发器
	单模千兆
	国产优质
	对
	按需

	3
	铠甲光缆
	8芯
	国产优质
	米
	按需

	4
	电源线
	RVV2*1.0监控专用
	国产优质
	米
	按需

	5
	网线
	国标超六类无氧铜
	国产优质
	箱
	按需

	五、辅助材料
	　

	1
	弱电箱
	400*500不锈钢，含插排、4口光纤终端盒尾纤等
	国产优质
	个
	按需

	2
	水晶头
	超六类专用
	国产优质
	盒
	2

	3
	辅料
	KBG管/PVC管/金属软管/螺丝等
	国产优质
	批
	按需


   四、保修及报价说明

建设单位需对项目整体质保贰年、贰年免费上门服务。

项目采用总价包干的形式。

报价单位可根据实际需求自行调整报价清单。

五、投标单位应具备的条件

（一）具有独立法人资格；

（二）具有企业营业执照；

（三）注册资本100万及以上
（四）具备相关的项目建设案例。

（五）具有相关资质的从业人员。

六、投标文件要求

（一）投标文件应包括下列内容

1．企业营业执照复印件；税务登记证复印件；

2．如需述标，法人不能到场述标的情况下述标人需提供授权委托书（如有授权格式见附件四）原件和被委托人身份证复印件；

3．投标报价单；

4．投标综合说明书：公司和人员资质情况、工程实施方案、维修质量保证措施。

（二）投标文件

1．投标文件须打印(A4)并装订，报送正本1册；

2．投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖单位法定代表人或代理人和投标单位的印鉴；

3．投标文件必须在封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章(或授权代理委托人的签字)。并在封袋正面写明议招标单位名称、投标项目名称及投标单位名称。

（三）其他要求

参加本次投标的法人委托代理人必须在投标时出示：

1．企业营业执照复印件（盖章）；

2．授权委托书（如有授权）原件和被委托人身份证原件；

以上资料不全的，将按资审不合格对待，取消其投标资格。

七、投标报价

1．局域网监控系统改造工程报价应依据国家相关实施规范价格，参照徐州海伦哲专用车辆有限公司监控系统工程改造和系统改造的切实情况，投标报价应包括施工设备、劳务、劳动保险费、管理、利润、税金、应缴的各项费用及政策性文件规定的所有风险、责任等各项应有费用。

2．投标报价形式：本工程项目采用承包固定报价。

3.对于招标范围内包含而投标人报价表中没有列明的项目，认为该项报价已被包含在其他项目报价中。

八、现场勘查

2021年7月12日-7月13日 地点：徐州市经济开发区宝莲寺路19号；

联系人：李工；联系电话：0516-68782826。

九、时间要求

（一）截止时间：2021年7月14日下午15：00时； 

（二）投标地点：徐州海伦哲专用车辆有限公司办公楼413会议室。

十、废标

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效标书处理，并不得参与评标：

1. 投标文件未按规定标志、密封；

2. 投标文件未加盖投标单位公章、法定代表人或其代理人的印鉴；

3. 授权委托书无投标单位公章、法定代表人的印鉴，或非原件；

4. 投标文件未按议标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊无法辨认；

5. 投标文件中的投标报价不明确或报价没有根据议标文件要求编制的；

6. 投标文件逾期送达；

7．没有对议标文件全面承诺的投标单位;

8. 投标单位的报价如明显高于或低于周边地区实施价格。

十一、开标、评标、定标

（一）开标

1．时间：2021年7月14日下午15：00时。

2．地点：徐州市经济开发区宝莲寺路19号办公楼413会议室。

（二）评标

1．评标：由徐州海伦哲专用车辆有限公司招投标小组组织评标。

2．评标原则

在公开、公平、合理，在保证施工及维保质量的前提下，价格优先。

（三）定标

由评标小组讨论拟中标单位建议人选，经公司研究确定后通知相关单位。

十二、取消其中标资格

投标单位出现以下任何情况，都将取消其中标资格

1. 投标单位在投标过程中，对议标单位评标组织成员施加影响的任何行为的；

2. 中标单位无任何理由拒绝签订合同的。

3．违反我国现行法律法规的。

十三、投标质疑与议标答疑

投标单位对标书文件的条款如有任何质疑，需在2021年7月13日17:00前以书面形式提出，否则不予认可；

招标人针对投标单位的质疑，在20201年7月14日12:00前以补充通知的方式进行书面答疑。

十四、合同签订

中标单位在中标通知书发放之日起5个工作日内，与海伦哲专用车辆有限公司签订工程施工合同。

十五：付款方式

承建方垫资，所有工程完成，试运行一个月无异常支付工程款项的95%，其余5%作为质保金，质保期结束后支付。质保期限为12个月。

十三、联系方式

联 系 人：郑越
联系电话：15298723769
徐州海伦哲专用车辆有限公司

2021年7月9日   

附件一：
授权委托书

我司委托本司员工：              （性别：    ，身份证号：                        ）为公司授权委托代理人，至贵单位参加局域网监控系统改造工程的投标及相关事宜，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件和处理的相关事务，我司均予以认可，并承担相关责任，请贵单位给予协助。

受托人不得转让委托权，特此授权。

公司名称（盖章）：

法人代表（签章）：

受托人部门：                  职务：            

	受托人

身份证复印件

黏贴处


日期：     年   月   日

附件二：

投标保证书

徐州海伦哲专用车辆有限公司：

根据已受到的徐州海伦哲专用车辆有限公司监控系统工程招标文件，根据要求，我单位研究招标文件后，认可招标文件全部内容，愿意按照招标文件中的要求报价，按招标文件的要求承担本次招标要求的工作。

我单位保证在中标后按照招标文件的规定签订合同。

我单位保证维保服务达到招标文件提出的要求。

投标单位（盖章）：                  

法人代表（签章）：                  

  年  月  日



